附件

泉州市住房公积金管理中心

自动感应门及门禁系统项目采购需求及报价表

| 序号 | 项目名项 | 规格/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元）) | 合计 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动门门体及安装 (规格: 1910*2360) | 1、门体材料：12MM透明钢化玻璃 2、 门套：本色砂光不锈钢 3、尺寸：1910mm(宽)*2360mm(高) | 2 | 樘 |  |  |
| 二 | 自动门门体及安装 (规格: 1160*2380) | 1、 门体材料：12MM透明钢化玻璃 2、机盖：本色砂光不锈钢 3、尺寸：1160mm(宽)*2380mm(高) | 2 | 樘 |  |  |
| 三 | 自动门驱动主机 | 1、控制器模块，接收传感器或其他信号开关的检测信号，驱动马达，控制门体按照，合适的方式运动。电动机模块，功率大的直流无碳刷马达，配合传动效率高、噪音小的高速齿轮箱系统减速，然后驱动皮带。内部有安全装置，电机传动皮带轮金属制造，免修理。 2、模块化设计，碰到障碍物时可立即打开当门扇于关门状态时，遇行人或障碍物等状态时，门扇可自动反转，立即开门，防止夹人事件和机件损坏现象发生； 3、电源电压：AC220-240V 50-60Hz 40W，传感形式适合各种模式感应器，开门速度200-450mm/S，闭门速度200-450mm/s，开放时间0-9 S，手动开合力单开<40N双开<50N，运行噪音≤55dB，环境温度-20-+50，单扇移门：净开宽度700-1300mm，双扇移门：净开宽度600-1250mm。 | 4 | 套 |  |  |
| 四 | 主机安装费 | 1、自动门控制主机固定安装、线路接线、速度延时调试； 2、门禁锁遥控联动调试、整机开合测试 | 4 | 套 |  |  |
| 五 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 多功能遥控器 | 1、门禁无线多功能遥控器，套装含 2 个无线发射器， 2、干接点输出，远程遥控开门 | 4 | 套 |  |  |
| 5.2 | 远距离遥控器开门 | 1、远距离门禁无线多功能遥控器，套装含 6个无线发射器 2、干接点输出，远程遥控开门 | 2 | 套 |  |  |
| 5.3 | 人脸识别门禁终端 | 1、屏幕：8寸IPS全视角高清触控显示屏，分辨率1920*1080 。 采用双核处理器，存储256M内存 + 8GB eMMC。摄像头：210万有效像素，1920*1080 。识别验证方式：人脸、触控密码、刷卡验证方式。人脸容量:20000人，识别记录容量:60000，卡权限20000张，存储记录60000笔，支持13.56MHZ频段卡片、TK、EM 等系列和125KHZ频段卡（IC/ID均支持）。 2、支持双目活体检测，支持强逆光环境下活体人员运动人脸追踪曝光检测。设备应为一种支持强逆光活体检测的人脸识别设备终端3、人脸识别距离：0.3~1.5米；人脸角度:左右30度，上下30度。 3、人脸识别时间:小于0.3秒。支持WiFi模块（2.4GHz频段，IEEE802 b/g/n协议），支持蓝牙模块（蓝牙BT4.2）。人脸采集方式：支持设备采集人脸，支持照片导入采集人脸，支持身份证阅读器采集人脸照片。支持触摸屏前端管理及配置；支持网页端系统配置；支持软、硬件系统远程在线升级。 | 2 | 套 |  |  |
| 5.4 | 单门门禁控制器 | 1、控制器必须无缝对接现有门禁一卡通管理平台，无需额外搭建独立管理软件，统一人员库、通行记录。（需提供截图作为佐证加盖投标人公章。） 2、单门双向控制,4万张卡管理权限,10万条脱机存储记录,TCP/IP局域网广域网联网控制 | 2 | 个 |  |  |
| 5.5 | 读卡器 | 1、国际标准wiegand 26bits-Unbuff 键盘格式输出(兼容Motorola Indala501, HID5355K,Star101A读卡器格式),传输距离可达100米,带密码键盘,感应距离4-10CM,带声光控制,防错接保护,抗干扰,抗衰减设计, 2、尺寸规格:113mm*75mm*16mm.Mifare one IC卡 | 2 | 个 |  |  |
| 5.6 | 控制器机箱电源 | 1、适用WGACCESS 和 Adroitor 和微耕门禁控制器，机箱尺寸:273mm*228mm*65mm， 2、输出电压:12VDC(11-14V可微调)，可外接蓄电池规格:7AH 12VDC | 2 | 套 |  |  |
| 5.7 | 人脸门禁电源 | 1、人脸门禁专用电源，DC12V 5A， 2、适配人脸识别主机、锁具、外设供电 | 2 | 个 |  |  |
| 5.8 | 无线出门按钮 | 1、无线遥控出门开关，免布线，无线信号，防水面板， 2、配接收模块，适配门禁、自动门，电池供电 | 4 | 套 |  |  |
| 5.9 | 自动门电机锁 | 1、DC12V 静音电机锁，断电开锁，门磁状态反馈， 2、适配玻璃平移自动门，带可调延时，不锈钢锁体 | 4 | 把 |  |  |
| 5.10 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、依据标准：ANSI/TIA-568、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3、YD/T 1019；护套材料：PVC；铜导体直径：23AWG；绝缘层材料：PE，结构：十字骨架；燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验；NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69%； 2、单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃；直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间)；绝缘电阻：≥5000MΩ·km；线对对地电容不平衡：≤160pF/100m；特性阻抗：100±15Ω； 3、具有国家权威检测机构出具的单项产品检测报告；具有国家权威检测机构出具的2节点、3节点，4节点、5节点、6节点和短链路检测报告；具有泰尔、CE、SGS-ROHS、SGS-REACH认证；满足GB/T 9254.2和GB/T17999.2电磁兼容EMC的要求，（需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章） | 130 | 米 |  |  |
| 5.11 | 材料 | 电源线，辅材：PVC、波纹管、电胶布等 | 1 | 项 |  |  |
| 5.12 | 门禁安装调试服务费 | 门禁设备安装、布线接线、门锁调试、读卡权限录入、系统参数设置、现场验收培训 | 1 | 项 |  |  |
| 六 | 总计 | 主项小计 + 选配项小计 |  |  |  |  |
| 我中心现有门禁一卡通管理平台具体详情，请联系陈先生。 |  |  |  |  |  |  |